# Отчёт по лабораторной работе №4

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Лушин Артём Андреевич

Содержание

# 1	Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM - инструментов для тестирования производительности приложений в визуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания в моделируемой сети в среде Mininet.

# 2	Выполнение лабораторной работы

- Я запустил виртуальную среду с mininet и подключился к основной ос. В виртуальной машине исправил права запуска. Скопировал значение куки своего пользователя для пользователя рут.

Права запуска

- Задал простейшую топологию, состоящую из двух хостов, коммутатора и контроллёра.

Простейшая топология

- На хостах ввёл команду, что определения IP.

Адреса хостов

- Проверил подключение между хостами с помощью команды пинг. Минимальная задержка - 0,034. Среднее - 2,11. Максимальная 7,72.

Проверка подключений

- На хосте 1 добавил задержку 100мс.

Задержка на хосте 1

- Проверил соединение от хоста 1 к хосту 2. Минимальная задержка - 101. Средняя - 102. Максимальная - 103.

Соединение от хоста 1

- На хосте 2 добавил такую же задержку 100 мс.

Задержка на хосте 2

- Проверил соединение. Теперь минимальная задержка - 201. Средняя - 202,4. Максимальная - 204.

Проверка соединений между хостами

- Изменил задержку на двух хостах до 50 мс.

Понижение задержка на хостах

- Проверил соединение от первого хоста, ко второму. Теперь минимальная задержка составила 101. Средняя 102.3. Максимальная - 104.

Соединение между хостами

- Восстановил конфигурацию, удалив все правила.

Восстановление конфигурации на компах

- Проверил соединение между хостами. Искусственная задержка теперь отсутствует.

Проверка без задержке

- Добавил задержку на первый хост 100мс с отклонением в 10.

Задержка с отклонением

- Проверил соединение между хостами. Теперь минимальная задержка - 100. Максимальная - 110.

Проверка соединений с отклонением

- Восстановил конфигурацию по умолчанию.

Восстановление конфигурации

- Добавил к конфигурации задержку в 100мс с отклонением в 10мс. А так же значение корреляции 25%.

Добавление корреляции

- Убедился, что пакеты имеют задержку в 100 мс с отклонением в 10 и корреляцией.

Отправка пакетов с корреляцией

- Указал нормальное распределение задержки на хосте 1.

Нормальное распределение на хосте

- Проверил подключение с нормальным распределением задержки.

Пингование с нормальным распределением

- Обновил репозиторий программного обеспечения на виртуальной машине.

Обновление репозитория

- Установил пакеты geeqie.

Установка geeqie

- Создал каталог где буду выполнять лабораторную.

Создание каталога

- Создал файл lab_netem_i.py. Вписал туда скрипт для эксперимента.

Скрипт lab_netem_i

- Создал скрипт для визуализации ping_plot. Этот скрипт будет визуализировать результаты эксперимента.

Скрипт для визуализации

- Задал права доступа к файлам скрипта.

Права доступа

- Создал Makefile для управления процессом проведения эксперимента.

Makefile

- Запустил эксперимент.

Запуск эксперимента

- Посмотрел какой график построил наш скрипт.

График после первого эксперимента

- Из файла ping.dat удалил первую строку и заново построил график. График изменился.

Удаление данных из файла

Построение нового графика

- Разработал собственный скрипт для вычисление. Добавил правило в файл Makefile. Запустил скрипт и зачем очистил выполненную работу.

Собственный скрипт

Изменение Makefile

Демонстрация результата

- Реализовал воспроизводимые эксперименты по изменению задержек. Построил график для каждого нового эксперимента.

Изменение задержек

График к новому скрипту

Результаты скрипта

- Изменил задержку и добавил отклонение.

Добавление отклонения

Построение графика

Результаты с отклонением

- Добавил корреляцию и провёл новый эксперимент.

Эксперимент с корреляцией

График с корреляцией

Результаты работы с корреляцией

- Изменил эксперимент, чтобы было нормальное распределение. Провёл те же эксперименты и посмотрел на график.

Эксперимент с нормальным распределением

График с нормальным распределением

Результат работы с нормальным распределением

# 3	Вывод

Я познакомился с NETEM - инструментом для тестирования производительности приложений в визуальной сети, а также получил навыки проведения интерактивных и воспроизводимых экспериментов по измерению задержки и её дрожанию в моделируемой сети.